
2003年AMSA实施港口国检查总体情况

以下内容摘自ANNUAL REPORT 2003 （AMSA），供读者参考。

1、 2003年AMSA实施PSC检查的具体情况

1. 总体情况

1) AMSA：共有42名验船师长期工作在14个港口，主要负责PSC和与船舶安全及防污染有关的工作。另外61个港口，虽没有固定的验船师，但也会定期进行PSC检查。AMSA验船师均持有船长或轮机长资格证书、或相当经历的人员，并在担当检查之前还将接受相应的培训。

2) 赴澳船舶情况：2003年有3201艘非澳大利亚旗船舶到澳大利亚港口（72个）达17585次，约56%船舶船龄小于10年。

3) 检查情况：2003年AMSA在61个港口执行了2827次初次检查，共有190艘船舶被滞留，涉及32个船旗国，滞留率6.7%。

4) 船旗国：有3个船旗国滞留率超过20％，具体是巴布亚新几内亚、圣文森特和中国台湾；有6个船旗国滞留率介于10％－20％之间。

2. 缺陷情况

1) 缺陷数量：2003年共发现6841个缺陷，平均每艘接受检查船舶2.4个，其中航行安全方面的缺陷较2002年10.8％上升到2003年13.7％。

2) 滞留缺陷：滞留缺陷有411个，与RO责任相关的有138个，占33.60％。其中60％滞留缺陷涉及防火安全、载重线和防止油污方面。

3) 缺陷主要来源：

· 缺少公约要求配备的设备或批准的装置；

· 相关公约要求的配有适当说明书设备或装置的不符合；

· 船舶或设备实质性损坏，如救生、消防和无线电设备；

· 船舶结构的裂纹或损耗；

· 船员证书不满足STCW78/95修正案的要求；

· ISM方面的缺陷；

· 涉及SOLAS 和MARPOL公约的操作的缺陷。

3. FIC（focused inspection campaign）

2003年AMSA执行了一次集中大检查，主要针对SOLAS公约第五章的要求，具体涉及航次计划和航行安全。此次共对670艘船舶进行了检查，发现缺陷325个。缺陷数量最多的是航行海图未按通告要求进行修改，占19％；其次是不合适的海图和出版物，占13％；第三是涉及海事安全信息接收的缺陷，占12％；第四是在制定航次计划时未考虑所有必须的因素，占10％。

2、 IACS各成员船舶接受检查情况

1. 接受检查船舶数及滞留数

	RO
	接受检查数
	滞留数
	滞留率
	RO有责任滞留数
	RO有责任滞留率

	ABS
	258
	15
	5.81％
	4
	1.55％

	BV
	198
	18
	9.09％
	8
	4.04％

	CCS
	120
	3
	2.50％
	3
	2.50％

	DNV
	334
	21
	6.29％
	5
	1.50％

	GL
	193
	17
	8.81％
	3
	1.55％

	KR
	123
	2
	1.63％
	1
	0.81％

	LR
	441
	45
	10.20％
	16
	3.63％

	NK
	1040
	52
	5.00％
	11
	1.06％

	RINA
	33
	3
	9.09％
	0
	0

	RS
	24
	4
	16.67％
	2
	8.30％


3、 相关统计数据

1. 主要船型船舶的滞留率


[image: image1.wmf]0.00%

4.00%

8.00%

12.00%

16.00%

散货船

杂货船

集装箱船

油船

化学品船

液化气体船

冷藏船

客船


2. 缺陷分布
[image: image2.wmf]2003年船舶缺陷数量分布图（AMSA）

0

400

800

1200

救生设备

防火安全

航行安全

载重线

无线电

结构/稳性�

Marpol 附则I

SOLAS操作�

ISM

推进及辅机

STCW

其它


shuhua
第 1 页 共 3 页
2004-7-14

_1151312381

_1151312709

