IMO船舶设计与建造分委会第10次会议（SDC10）

要点快报

中国船级社

2024年2月1日

一、总体介绍

国际海事组织（IMO）船舶设计与建造分委会（SDC）第10次会议于2024年1月22日至26日以线下和线上混合形式举行。

会议重点讨论了制定非液货船应急拖带指南、审查《减少水下噪音指南》、制定SOLAS公约第 II-1章替代设计和布置指南的安全目标和功能要求、修订“登离船设施构造、维护和检查/检验指南”中关于安装舷梯和跳板梯安全网要求、修订《国际载重线公约》1988年议定书栏杆设置、修订客船发生火灾或进水事故后系统性能评估的暂行解释性说明以及相关的通函等。会议完成了6项通函的起草。

二、重点议题讨论

（一）制定非液货船应急拖带指南

海安会MSC107批准了SOLAS 公约第II-1章第3-4条的修正案草案，新增了2028年1月1日或以后建造的不小于2万总吨的非液货船应配备应急拖带装置的要求。为了与该修正案配套，IMO决定为非液货船制定新的应急拖带装置的指南。本次会议以现有液货船的应急拖带指南（经修订的MSC.35(63)决议）为基础，主要对非液货船应急拖带布置的布放时间、设计灵活性和强度要求进行了讨论。会议决定不引入“快速布置”的定义，同意在指南中不需包括现有液货船指南中的典型应急拖带布置以增强灵活性，明确预先布置ETA不是强制要求。会议还以IACS UI SC113为基础，根据非液货船的特点，在指南草案中初步新增制定了非液货船的应急拖带布置的原型试验要求。考虑到非液货船船型的尺度和设计的多样性，会议认为以总吨作为拖带部件强度阈值参数是不合适的，并原则上同意以船舶舾装数（EN）作为确定拖带部件强度的参数。因为需要全面船舶数据来制定基于经验的强度参数，在收集更全面数据后，分委会同意SDC11进一步审议和制定指南。

（二）审查《减少水下噪声指南》并确定下一步措施

商船的水下辐射噪声可能对海洋生物，特别是海洋哺乳动物产生短期和长期的负面影响，为此，IMO先后通过了MEPC.1/Circ.833《减少水下噪音指南》和MEPC.1/Circ.906《经修订的减少水下噪音指南》。按工作计划，本次会议完成了水下辐射噪声（URN）管理计划参考图草案的定稿并决定将参考图作为附录增加到MEPC.1/Circ.906指南中，新修订的指南将由MEPC 82以更新版本指南发布。

为了指导IMO持续开展减少水下辐射噪声工作并提供指示性行动的机制，分委会还完成了行动计划草案的定稿工作并请MEPC 81同意该计划，并拟向MEPC 81建议经验积累阶段为期三年，并可能再延长两年，以获取经验并制定指南的最佳实践。

另外，分委会还将向MEPC 81请求将产出标题由“审查《减少水下噪声指南》并确定下一步措施”修改为“减少水下辐射噪声的经验积累阶段（MEPC.1/Circ.906）”并建议将该产出放在MEPC82临时议程上。分委会还同意了《经修订的减少水下噪音指南》的经验积累阶段（EBP）指导文件草案。

（三）修订《2011年国际散货船和油船检验期间加强检验程序规则》( ESP规则）

随着技术的进步，遥控检查技术（RIT）（例如由无人机）为支持验船师开展现场检验具有明显优势。为此，IACS提议修订ESP规则，以允许采用遥控检查技术进行近观检验（Close-up Survey）。经本次会议讨论后，分委会原则上同意使用RIT进行近观建议的提议，同时RIT技术的使用将不限于ESP规则下的散货船和油船。因RIT技术细节还需进一步研究和明确，因此，分委会决定成立会间通信组开展工作，考虑使用RIT技术的限制条件和相关状况，审议修订ESP规则并起草使用RIT进行检验的指南。

（四）SOLAS公约第 II-1章替代设计和布置指南的安全目标和功能要求

本议题旨在弥补《经修订的 SOLAS 公约第 II-1 章和第 III 章替代设计和布置指南》(MSC.1/Circ.1212/Rev.1)中有关SOLAS公约第II-1章C、D、E三部分的目标、功能要求(FR)和预期性能(EP)的缺失，涉及机械装置和电气装置方面的规定以及周期性无人值班机器处所的附加要求。

本次会议最终定稿了SOLAS公约第II-1章C部分、D部分和E部分的目标、功能要求和预期性能的草案。该草案将作为MSC.1/Circ.1212/Rev.1的修订文本纳入，拟提交至MSC108批准并以MSC.1/Circ.1212/Rev.2发布。

分委会注意到，SOLAS第II-1章C部分第28、29和30条正在本次会议的议程8中审议，待这些条款修正案定稿后，这些条款的目标、功能要求和预期性能将在议程8下制定，并可以纳入到今后的MSC.1/Circ.1212/Rev.3。

本议题的产出，对于衡量船舶（包括新能源船舶）机电系统新颖设计的有效性和公约符合性至关重要。如果替代设计和布置达到SOLAS公约第 II-1章等效的安全水平，机电设备的设计和布置可突破C、D和E部分的描述性规定要求。

（五）修订有关船舶转向和推进要求的SOLAS公约第II-1章(C部分)和第V章以及相关文件以兼顾传统和非传统推进和转向系统（议程8）

SOLAS公约有关船舶转向和推进方面的规定主要是基于单螺旋桨和单舵组合的系统制定的。船舶设计和建造历经多年的发展，当今的现代推进/转向系统与传统型系统已完全不同，诸如全方位推进器、吊舱式推进器、喷水推进器和摆线推进器等，将转向装置、推进器乃至驱动机械组合成一体。因此，现行的SOLAS公约有关转向和推进方面的安全规定已不能直接适用于此类非传统装置。为此，IMO决定开展相关公约修订工作。

针对基于目标的修订有关船舶转向和推进要求的SOLAS第II-1章(C部分)和第V章以及相关文件，本次会议就修正案的适用范围作了讨论澄清，明确不修改原有的工作产出范围，也就是说将来的修正案不仅适用于非传统系统，也适用于传统系统，但都应适用于新造船，同时保留现有条款以适用于现有船。因会议时间有限，需要讨论的技术细节较多，分委会决定成立会间通信工作组，开展SOLAS公约修正案和相关非强制性决议和解释性文件修订的具体讨论和制定工作。如果能在下届会议(SDC11)最后定稿这些修正案草案，修正案将于2028年1月1日生效。

关于非传统推进器更新声明的极限转向角技术要求，会议认为超出本议题产出范围，需另外单独申请新产出。

（六）修订“登离船设施构造、维护和检查/检验指南”中关于舷梯和跳板梯安全网的安装要求

登离船设施构造、维护和检查/检验指南（MSC.1/Circ.1331）实施十多年，业界已经积累了一些经验和应用反馈。为了减缓船员在夜间或恶劣天气情况下安装安全网可能的坠落风险，分委会同意舷梯或跳板梯在安装侧网和采取栏杆保护措施后可不必安装安全网，决定2026年7月1日或以后安装的舷梯/跳板梯/起升绞车按照新的ISO标准进行建造/试验，并对相关设施的试验/检验载荷进行澄清修订，同时新增了船员保护和安全网的维护保养要求。因会议时间限制，下届会议SDC11将继续讨论新的ISO标准适用问题，定稿后将提交至MSC110会议批准。

（七）修订《1988年载重线议定书》第25条船员保护栏杆设置要求

考虑到露天甲板上设置两挡栏杆时，存在人员可能跌落的风险，本次会议讨论了《1988年载重线议定书》附录B附则1第25条的修正案草案，修正案预计适用于2028年1月1日或之后建造的新船，要求所有露天甲板四周以及航行中船员到达的所有露天通海口周围装设的栏杆，应有三挡（间距不小于230/380/380mm）。因本届会议时间有限，下届会议SDC11将继续讨论用链索替代栏杆时链索松弛下垂要求，以降低链索代替栏杆时松弛下垂过大可能引发的人员跌落风险，定稿后将提交至MSC110会议批准。

（八）修订客船安全返港相关暂时解释说明及相关通函

客船“安全返港”的公约要求已经生效十余年，由于是目标型标准，业界在实施安全返港规定方面，存在一些不同的理解，需要进行澄清或解释。为此，IMO决定开展相关解释说明及相关通函的修订。本次会议重点完成了MSC.1/Circ.1369通函《客船发生火灾或进水事故后系统性能评估的暂行解释性指南》的架构重组，并对MSC.1/Circ.1369通函进一步讨论。分委会决定成立通信工作组，基于新的架构继续开展相关工作，讨论内容包括与最低航速验证相关的海上环境条件定义、船员熟悉培训和使用替代燃料等事宜，并向SDC 11提交报告。

三、其他

分委会还同意成立通信工作组审议MSC.1/Circ.1574通函“船舶结构内使用纤维增强塑料（FRP）单元构件的暂行指南”。

本次会议同意的统一解释包括船上噪声级规则声级计校准统一解释、对MSC.1/Circ.1572/Rev.1有关检验通道/水位探测器等统一解释的修订、工业人员安全证书与SOLAS安全证书协调的统一解释、以及船舶脱险通道中的“安全位置”统一解释的修订，这些统一解释将提交至MSC108会议批准。

四、提醒业界注意事项

（一）尽管经修订的《降低商业航运水下噪声解决对海洋生物不利影响指南》（MEPC.1/Circ.906/Rev.1）是非强制性文件，但本届会议又制定了行动计划草案以指导IMO继续开展相关工作，并拟将“减少水下辐射噪声的经验积累阶段（MEPC.1/Circ.906）”议题列入MEPC82临时议程，这一系列的动作表明不排除后续工作中出台水下噪声强制性文件，这将对船舶设计、建造和营运及船用产品产生深远影响。业界需要对此议题高度关注。

（二）尽管本届会议对《登离船设施构造、维护和检查/检验指南》（MSC.1/Circ.1331）未最终定稿，但已经决定2026年7月1日或以后安装的舷梯/跳板梯/起升绞车按照新的ISO标准（如ISO 5488:2015,ISO 7061:2015及ISO 7364:2016）进行建造/试验。业界需要对此予以关注做好准备。